ضدیخ دیزلی تابکم

ضدیخ دیزلی

مایع خنک‌کننده موتور

توضیحات

ضديخ دیزلی تابکم بر پايه اتيلن گليكول و حاوی مواد افزودنی مناسب است. سيال مذكور عاري از آمين و فسفات مي‌باشد. این ضدیخ قابل استفاده در سيستم خنك‌كننده خودروهای دیزلی نیمه سنگین و سنگین مي‌باشد.

ویژگی‌ها و مزایا

- محافظت كليه قطعات سيستم خنک‌کننده خودرو در برابر خوردگي و زنگ‌زدگي

- بالا بردن نقطه جوش سيال خنک‌کننده

- انتقال حرارت مؤثر

- پايداري شيميايي عالي

کاربرد

این ضديخ قابل استفاده در سيستم خنك‌كننده موتورهاي احتراق داخلي ديزلي نیمه سنگین و سنگین است.

مشخصات فیزیکی

| مایع | واحد | حالت فیزیکی |
| --- | --- | --- |
| آبی، شفاف | - | رنگ |
| 1121 | kg/m3 | دانسیته در دمای °C15 |
| 108 | °C | نقطه جوش |
| 37- | °C | نقطه انجماد |
| 2/9 | - | pH |
| 21 | cm3 | قلیائیت ذخیره‌ای |

توجه: مشخصات به‌صورت Typical هستند و تغییرات مشخصات در محدوده استاندارد برای نمونه‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است.

انبارش و نگهداری

- برای انبارداری از مکانهای سرپوشیده استفاده شود.

- دمای نگهداری این فراورده نباید از °C 45 بیشتر و از°C  5 کمتر باشد.

- در صورت نگهداری این محصول در فضای باز، بشکه ها به صورت افقی نگهداری شوند.

بهداشت و ایمنی، محیط زیست

این محصول در صورت استفاده طبق توصیه و حمل و نقل صحیح، هیچ خطر قابل توجهی برای سلامتی یا ایمنی ایجاد نمی‌کند. از تماس مستقیم با آن خودداری کنید. در صورت تماس، کاملاً با آب و صابون بشویید. از تخلیه محصول در فاضلاب یا محیط زیست اجتناب کنید.

راهنماي مصرف

مشخصات مناسب ترین آب جهت تهيه محلول:

غلظت هر يك از يونهاي سولفات و كلر بيش از PPM 100 نباشد.

سختي آب بین PPM 170-200 باشد.

ميزان مصرف:

مخلوطي با نسبت 40 تا 50 درصد از ضديخ و آب توصيه مي‌ شود.